黄骅三阳2020年外协施工实施计划表（技改）

| 序号 | 设备名称 | 计划检修及该内容 | 完成时间 （天） | 价格（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#球破磨 | 减速机更换轴承，现场拆除一轴（外出压装轴承运回）安装一轴，更换尼龙棒、紧固齿圈螺丝，检查两磨头轴承。 |  |  |  |
|  |  | 更换进料螺旋筒，更换磨头衬板内圈，更换磨体2/3衬板。 |  |  |  |
|  |  | 球破磨隔仓板挪一道衬板反头。 |  |  |  |
|  |  | 出口筛板改造内筛分（加套管、更换螺丝及衬板改小）制作安装。 |  |  |  |
|  |  | 更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。 |  |  |  |
| 2 | 1#水泥磨 | 减速机检查、拆除变速轴，更换轴承，更换变速轴轴承座两个，联轴器橡胶块及尼龙棒并调整间隙。 |  |  |  |
|  |  | 更换磨头衬板（外圈）磨门衬板，1#仓与2#隔仓板更换（圆弧筛），2#与3#仓更换隔仓板（圆弧筛），3#仓更换一圈新活化衬板并挪移至出口位置，出口筛压条拆除，重新更换螺丝，焊补出口筛网。 |  |  |  |
|  |  | 两磨头轴承检查并紧固螺丝，紧固大齿圈螺丝。 |  |  |  |
|  |  | 更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。 |  |  |  |
| 3 | 2#球破磨 | 电机拆除、安装调试，减速机更换高速轴轴承，现场拆除一轴（外出压装轴承运回）安装一轴，更换尼龙棒、紧固齿圈螺丝，检查两磨头轴承。 |  |  |  |
|  |  | 更换磨头衬板内圈，更换部分磨体衬板。 |  |  |  |
|  |  | 隔仓板由550增高至750（使用前期拆下来的进行改造）。 |  |  |  |
|  |  | 出口筛板改造内筛分（加套管、更换螺丝及衬板改小）制作安装。 |  |  |  |
|  |  | 更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。 |  |  |  |
| 4 | 2#水泥磨 | 减速机返厂大修、拆除安装，调整并更换橡胶块及尼龙棒并调整间隙，检查变速轴轴承齿轮并调整。 |  |  |  |
|  |  | 更换1#仓磨门衬板，1#仓与2#隔仓板更换（圆弧筛），2#与3#仓更换隔仓板（圆弧筛），3#仓更换一圈新活化衬板并挪移至出口位置，出口筛压条拆除，重新更换螺丝，焊补出口筛网。 |  |  |  |
|  |  | 更换磨尾轴承并调整，（根据磨机实际情况，向西调整）。 |  |  |  |
|  |  | 更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。 |  |  |  |
| 5 | 其他 | 含税 |  |  |  |
|  |  | 传动找正 |  |  |  |
|  |  | 调试 |  |  |  |